课程设计的详细说明

一、目标

设计出一台具有自定义指令系统的简单计算机系统，并且在实验平台上运行一段用户程序（包含所有的指令），通过检查程序结果的正确性来判断所设计计算机系统正确性。

二、课程设计的内容

1.平台介绍：

本课程设计的实验平台为Altera Quartus II 软件和Altera Cyclone V Starter 工具箱。实验平台要点如下：

Cyclone V GX 5CGXFC5C6F27C7N 芯片有不同的转换器、按钮、LED灯、七段显示器、HDMI接口、SD卡读卡器以及其他链接等，Cyclone V GX 5CGXFC5C6F27C7N是Starter工具箱的重要组件。

测试台包含在测设备（DUT）和用于仿真的模拟输入，我们还可以采用测试台来分配Starter工具箱上相关信号的引脚名称，用force文件来包含仿真模拟输入。

- 主要要求

- 选择表1中的指令格式，指令分为4个类型；

- 能运行由指令系统构成的一段测试程序，测试程序应涵盖所有指令，程序执行功能正确。

表1指令格式

| # | 指令 | 15~12 | 11~10 | 9~8 | 7~6 | 5~3 | 2~0 | 指令功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | or | 0 | rs | rt | rd | 0 | 0 | $rd = $rs ¦ $rt（5~3位无用） |
| 2 | and | 0 | rs | rt | rd | 0 | 1 | $rd = $rs& $rt |
| 3 | add | 0 | rs | rt | rd | 0 | 2 | $rd = $rs + $rt |
| 4 | sub | 0 | rs | rt | rd | 0 | 3 | $rd = $rs - $rt |
| 5 | sllv | 0 | rs | rt | rd | 0 | 4 | $rd = $rs<< $rt 逻辑左 |
| 6 | srlv | 0 | rs | rt | rd | 0 | 5 | $rd = $rs>> $rt 逻辑右 |
| 7 | srav | 0 | rs | rt | rd | 0 | 6 | $rd = $rs>> $rt 算术右 |
| 8 | slt | 0 | rs | rt | rd | 0 | 7 | $rd = ($rs< $rt) ?1 :0 |
| 9 | lui | 1 | 0 | rt | immediate-u |  |  | $rt = imm<< 8 |
| 10 | ori | 2 | rs | rt | immediate-u |  |  | $rt = $rs ¦ imm |
| 11 | andi | 3 | rs | rt | immediate-u |  |  | $rt = $rs&imm |
| 12 | addi | 4 | rs | rt | immediate-s |  |  | $rt = $rs + imm |
| 13 | lw | 5 | rs | rt | immediate-s |  |  | $rt = MEM[$rs + imm] 读 |
| 14 | sw | 6 | rs | rt | immediate-s |  |  | MEM[$rs+imm] = $rt 写 |
| 15 | beq | 7 | rs | rt | offset-s |  |  | beq =？ |
| 16 | bne | 8 | rs | rt | offset-s |  |  | bne != ？ |
| 17 | bgt | 9 | rs | rt | offset-s |  |  | bgt>?（有符号比较） |
| 18 | jump | 10 | jump address |  |  |  |  | jump |
| 19 | halt | 11 | 0 |  |  |  |  | halt (时钟暂停) |

- 对指令的说明：

- srl  vs  sra

srl 和 sra 的主要区别是符号扩展。由于 sra 的含义是算术右移, 故该运算的操作数是用补码表示的有符号数，因此该数应做符号扩展。 即如果符号位为１(即最高位),则在右移之后，还应将空出来的高位部分填充１，否则填充０。srl 则视其操作数为一组独立的逻辑值，进行0扩展。

- jump

jump 指令中的12位地址

jump 指令的参数是伪绝对地址。这里的地址是下一条要执行指令地址的低 12 位。高四位从当前 PC 处获得。

PC  = (PC &  0xF000) | address

- beq/bne/bgt

beq 指令参数是相对于下一条指令的带符号的相对偏移量。beq 可如 下表示：

if $r0 == $r1

PC = PC  + 1 + offset	(offset 是有符号数)

Else

PC  = PC  + 1

bne 指令和beq指令的区别是用!=来代替原来的==，bgt 指令和beq指令的区别是用>来代替原来的==。

- immediate字段

一些 immediate 字段为无符号数，故应进行 0扩展,  而另一些则看成有符号数，需要进行符号扩展。每条指令具体进行何种方式的扩展，请参见具体指令功能说明。

immediate-s  代表有	符号（SIGNED）立即数；

immediate-u  代表无符号（UNSIGNED）立即数；

offset-s  代表有符号（SIGNED）立即数。

三、课程设计的步骤

- 选择表1中的若干指令作为模型机的指令系统（注意各个类型的涵盖）。

- 按照R-型指令、立即数运算指令、Load/Store指令、分支指令、无条件转移指令分类；根据指令类型和功能，分别列出部件和控制信号，设计数据通路图；

- ALU的设计（注意运算功能的数量，零标志、符号标志）

- 寄存器组（2位：R0-R4）数据通路图设计

- 8→16位的扩展器设计

- 多路选择器设计

- R型指令数据通路图

- I型指令数据通路图（控制器和多路开关）

- Load/Store指令数据通路图（RAM单元的存取）

- 分支指令和无条件转移指令数据通路图（下地址形成部件设计）

- 综合各指令的数据通路为一个整体

- 分析各个指令控制信号的取值，完成操作码表，并完成译码器的设计。

- 利用前面已经设计好的数据通路和控制单元以及存储器功能模块，绘制测试用的主电路，包括数据通路、控制单元、指令存储器、数据存储器等。

- 功能测试

- 准备程序，写出用户程序清单（至少有一条指令要使用2次）

- 首先，用设计的机器指令设计一个程序，要求写出汇编代码及机器代码，并在注释中列出每条指令执行后的结果。

- 其次，将上述机器代码放入指令存储器（ROM）中。

- 准备数据

- 将程序运行过程要使用的数据放入数据存储器（ROM）中。

- 逐条指令测试功能，检查预期执行结果与实际执行结果是否一致，如果不一致，分析不一致的原因，修改数据通路或控制单元或程序后再测试，直到每条指令的预期执行结果与实际执行结果一致为止。

- 列出理论运行结果和实际执行结果以及正误判断的对照表（最好使用表格），验证演示结果。

- 备注——

1.数据通路的详细设计方法见袁春风版教材第154-162页。

2.控制单元控制信号取值表的详细设计方法见袁春风版教材第161-167页；

3.利用Logisim的逻辑电路设计功能见logisim软件的帮助文档。

四、课程设计成绩的评定标准

- 课程设计成绩根据课程设计的过程、课程设计的效果、课程设计报告的质量等几部分综合评定；

- 评分标准为设计过程和结果占70%，报告占30%；

- 课程设计的成绩评定等级为不及格、及格、中等、良好、优秀五级，具体评定标准如下。

- 符合下列情况之一评定为不及格：

- 缺勤次数达到学校规定次数；

- 未提交课程设计报告；

- 实现的指令条数不足6条。

- 实现了至少6条指令并提交了课程设计报告，评定为及格；

- 实现了7～9条指令（且包含2个类型指令）并提交了课程设计报告，课程设计报告基本能对课程设计的相关过程和方法阐述清楚评定为中等。

- 实现了10～12条指令（且包含3个类型指令）并提交了课程设计报告，课程设计报告能对课程设计的相关过程和方法阐述清楚，评定为良好。

- 实现了大于13条指令（且包含4个类型指令）并提交了课程设计报告，课程设计报告能对课程设计的相关过程和方法阐述清楚，评定为优秀。

- 对基本功能进行扩展或设计具有非常鲜明的特征和一定程度的创新，可根据实际情况加分。

参考文献:

[1]袁春风编著. 计算机组成与系统结构（第2版）.  北京：清华大学出版社，2015年.

[2]重庆理工大学计算机组成原理课程组. 计算机组成原理实验指导书. 2020